Заказчик: Администрация

Мостовского сельского поселения

Южского муниципального района  Ивановской области

Договор:  № 5/10п-13

Исполнитель:   ООО  "АКБ СТАЛЬ"

Генеральный план Мостовского сельского поселения Южского муниципального района Ивановской области

Том I.  Положения о территориальном планировании.

Том II.  Материалы по обоснованию проекта генерального плана.

Генеральный директор                                                              Смирнов А.Ю.

Главный архитектор проекта                                                    Пахалуев А.А.

г. Иваново 2013г.

Генеральный план Мостовского сельского поселения Южского муниципального района Ивановской области

Том II.  Материалы по обоснованию проекта генерального плана.

г. Иваново 2013г.

|  | СОСТАВ ПРОЕКТА |  |
| --- | --- | --- |
|  | Часть 2. Пояснительная записка: | стр. |
| 1. | Общая часть | 4 |
| 2. | Общая информация | 5 |
| 3. | Анализ использования территорий поселения, возможные направлений развития территорий, характеристики планируемых для размещения объектов и зон с особыми условиями использования территорий. | 11 |
| 4. | Изменение границ населенных пунктов | 15 |
|  | Часть 2. Графические материалы | лист |
|  | Карта (схема) комплексная оценка территорий. | 1 |
|  | Карта (схема) существующих и проектируемых объектов, территории объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий. | 2 |
|  | Карта (схема) инженерно-транспортная инфраструктура. | 3 |

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

Проект генерального плана выполнен архитектурным бюро ООО «АКБ СТАЛЬ» по заказу администрации Мостовского сельского поселения Южского муниципального района Ивановской области.

Проект разработан в соответствии с требования Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Закона Ивановской области «О градостроительной деятельности на территории Ивановской области» (от 14.07.2008 № 82-ОЗ), Норм градостроительного проектирования Ивановской области, Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона  от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

При разработке проекта использовались и учитывались материалы проектной документации:

-   Схема территориального планирования Ивановской области.

-  Стратегия социально-экономического развития муниципального образования "Южский район" до 2020 года.

- Схема территориального планирования Южского муниципального района.

За основу графической части проекта взяты  материалы, предоставленные заказчиком:  карты и схемы ранее разработанных генеральных планов и проектов планировки территорий, материалы аэрофотосъемки и материалы дистанционного зондирования – космоснимок.

Принципиальные решения проекта должны учитываться при разработке проектов планировки территорий, ПЗЗ и проекта красных линий, мероприятий по охране окружающей среды, памятников истории и культуры и другой документации.

Основными расчетными сроками являются:

- - исходный 2013г.

- - первая очередь 2015г.

- - расчетный срок (вторая очередь) 2023г.

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мостовское сельское поселение расположено в юго-восточной части Южского муниципального района, граничит с Холуйским, Новоклязьминским, Мугреево-Никольским, Талицким сельскими поселениями, Южским городским поселением Южского муниципального района.

На территории поселения проживает – 589 человек (по данным от 01.01.2011г.).

Административным центром Мостовского сельского поселения является с. Моста. Населённый пункт расположен в северо-восточной части поселения. От него до  г. Южа 14 км, до города Шуя – 70 км, до областного центра              г. Иваново - 100км.

На территории поселения находится 1 населенный пункт: с. Моста.

Территория поселения, в основном, занята крупными лесными массивами. В северной части протекает река Серзух, в юго-восточной части поселения располагается большое количество озер, являющихся особо охраняемыми природными территориями. По территории Мостовского сельского поселения проходят автомобильные дороги общего пользования межмуниципального значения Серзух – Моста, Южа - Новоклязьминское.

На территории сельского поселения располагаются объекты культурного наследия и особо охраняемые природные территории.

Объекты культурного наследия.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение | Датировка | Правовой акт - основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Археология |  |  |  |  |
| 1 | Понихринский курганный могильник № 3 | 0,45 - 0,5 км к ЮЗ от с. Моста |  | Выявленный объект культурного наследия |
| 2 | Понихринский курганный могильник - № 4 | 0,30 - 0,35 км к ЮЗ от с. Моста |  | Выявленный объект культурного наследия |
| 3 | Понихринский курганный могильник № 5 | 0,4 - 0,5 км к ЮЗ от с. Моста |  | Выявленный объект культурного наследия |
| 4 | Понихринский курганный могильник № 6 | 0,6 км к ЮЗ от с. Моста |  | Выявленный объект культурного наследия |
| 5 | Понихринский курган | с. Моста |  | Выявленный объект культурного наследия |
| 6 | Понихринское селище II | 0,7 км к ЮЗ от с. Моста |  | Выявленный объект культурного наследия |
| 7 | Понихринское селище III | 0,4 - 0,45 км к ЮЗ от с. Моста |  | Выявленный объект культурного наследия |
| 8 | Понихринский курганный могильник № I | 0,8 - 0,9 км к ЮЗ от оз. Понихра |  | Выявленный объект культурного наследия |
| 9 | Понихринский курганный могильник № 2 | 0,7 км к ЮЗ от оз. Понихра |  | Выявленный объект культурного наследия |
| 10 | Понихринское селище - I | оз. Понихра |  | Выявленный объект культурного наследия |

Особо охраняемые природные территории

Таблица № 2

| Наименование объекта | Адрес объекта | Категория ООПТ | Охранная зона | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Регионального значения |  |  |  |  |
| Озеро Бельское | Расположено в юго-восточной части Южского муниципального района на землях ОГКУ “Южское лесничество” в 5 км южнее с. Моста. | памятник природы | Водоохранная зона в соответствии с Водным Кодексом | 10 га |
| Озеро Заборье | Расположено на землях лесного фонда Мостовского лесхоза в долине р. Клязьмы, в 5 км юго-западнее с. Моста Южского района, между оз. Рассохи (на северо-востоке) и оз. Косиковским (на юго-западе), с которыми соединяется протоками | памятник природы | Водоохранная зона в соответствии с Водным Кодексом | 40,4 га |
| Озеро Глубокое | Расположено в 5 км юго-восточнее с. Моста на лесных землях Министерства обороны (Гороховецкий военлесхоз) | памятник природы | Водоохранная зона в соответствии с Водным Кодексом | 10 га |
| Озеро Западное | Расположено в 3 км западнее с.Моста, в 15 км южнее г. Южи на землях лесного фонда | памятник природы | Водоохранная зона в соответствии с Водным Кодексом | 13,3 га |
| Озеро Лебединое | Расположено примерно в 7 км юго-восточнее с. Моста Южского района Ивановской области | памятник природы | Водоохранная зона в соответствии с Водным Кодексом | меньше 30 га |
| Озеро Нельша (Нальша) | Расположено в 17 км юго-восточнее г. Южи, в 12 км северо-восточнее с. Новоклязьминский, в 9 км юго-восточнее с. Моста, в 1,7 км северо-восточнее бывшей д. Налша, на лесных землях Министерства обороны (Гороховецкий военлесхоз) | памятник природы | Водоохранная зона в соответствии с Водным Кодексом | 24,4 га |
| Озеро Понихра | расположено на территории Южского муниципального района в 18 км юго-восточнее г. Южа, в 0,4 км южнее с. Моста на землях лесного фонда (кв. 65, 77, 87) | памятник природы | Водоохранная зона в соответствии с Водным Кодексом | 58 га |
| Озеро Большие Рассохи | Расположено в 94 и 99-м кварталах. | памятник природы | Водоохранная зона в соответствии с Водным Кодексом | 12,8 га |
| Болото Куракинское | Расположено в 0,5 км к северо-западу от с. Моста и в 5 км на юго-восток от г. Южа на землях лесного фонда | памятник природы | Водоохранная зона в соответствии с Водным Кодексом | 1701 га |

с. Моста является административным центром Мостовского сельского поселения.

Населённый пункт расположен в северо-восточной части поселения. От него до областного центра - 100 км, до г. Шуя - 70км, до города Южа – 14 км.

Площадь села в существующих границах 107 га. Население  589 человек.

Cогласно СНиП23-01-99* «Строительная климатология» Южский муниципальный район Ивановской области относится к умеренно-континентальному климату:

1. Климатический район II В.

2. Расчетная зимняя температура  наружного воздуха -30 оС.

3. Высота снежного покрова в среднем 58см.

4. Нормативная глубина промерзания грунтов 1,62м.

5. Ветровой режим: преобладание ветров юго-западного направления.

Территориями особого градостроительного режима являются санитарно-защитные зоны (СЗЗ) производственных объектов, зоны санитарной охраны артскважин.

- Жилая застройка.

Большая часть жилой застройки села - одноэтажная индивидуальная. Она образована жилыми одноэтажными домами с приусадебными участками. Часть застройки на севере и западе представлена двухэтажными многоквартирными домами. Часть жилой застройки попадает в охранную зону деревоперерабатывающего предприятия.

- Общественные здания и сооружения.

Основные общественные здания расположены в центральной и северной частях села.

В восточной часть вдоль ул. Восточная находятся фельдшерско-акушерский пункт, аптека и здание школы со спортивной площадкой (имеет самостоятельную территорию, расположенную внутри жилой застройки).

Здание Дома Культуры располагается в одноэтажном здании в центре села, между жилыми домами по ул. Труда.

На ул. Советская, южнее ДК расположены магазин и столовая.

На ул. Железнодорожная среди жилой застройки находится здание конторы лесхоза, чуть севернее пожарное депо на отдельной от жилой территории.

Детский сад расположен у южной границы села на ул. Чкалова.

Библиотека находится у юго-восточной границы в одноэтажном здании по ул. Парковая.

В юго-восточной части села на ул. Кирова располагается храмовый комплекс.

- Производственные объекты.

- У западной границы вдоль ул. Западная располагается промышленный объект IV-V санитарной классификации - предприятие по переработке древесины и лесопилка.

- К отдельным производственным зданиям и сооружениям можно отнести: котельные школы и детского сада, артскважину, высотную антенну сотовой связи, пожарную химическую станцию.

- Прилегающие территории.

Населенный пункт окружен лесными массивами, в восточной части примыкает к сельхозугодьям, западная граница проходит вдоль болота, на севере и юго-западе располагаются озера и особо охраняемые природные территории.

- Инженерные сооружения и коммуникации.

Село газифицировано. Источником газоснабжения является газораспределительная станция Южа. Подача природного газа осуществляется по “Газопроводу - отводу Палех”  от магистрального газопровода “Нижний Новгород - Череповец”. Планируется проведение межпоселкового газопровода давлением Р=0,6 Мпа с. Моста -  с. Новоклязьминское.

Теплоснабжение школы осуществляется от собственной котельной, топливом служит каменный уголь. Эти котельные также отапливают несколько ближайших жилых домов. Детский сад отапливается от собственной газовой котельной.

Водоснабжение осуществляется от артезианской скважины. В частном секторе водоснабжение осуществляется от колонок (где есть водопровод) и общих колодцев (где нет водопровода). Имеются также  индивидуальные колодцы и скважины.

Централизованная канализация в населённом пункте отсутствует.

Электроснабжение осуществляется от трансформаторной подстанции. По территории проходит линия электроснабжения 220 кВ.

Планируется строительство цифровой радиотелевизионной станции на ул. Железнодорожная.

Противопожарное водоснабжение осуществляется от пожарного водоема (озеро Светлое), расположенного у юго-западной границы села.

- Дороги.

Основные дороги имеют асфальтобетонное покрытие.  Другие улицы  и проезды – грунтовые. Система поверхностного отвода вод не организована.

- 3. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ И ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ.

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Развитие территорий сельского поселения проходит хаотично и мало интенсивно.

Стоит отметить, что экономические преобразования, связанные с развитием рыночных отношений, рост объемов промышленного производства повлияли на все процессы в обществе.

За счет газификации населенного пункта территория поселения выглядят очень привлекательной для застройки.

В связи с развитием транспорта и повышением уровня мобильности населения часть трудоспособного населения работает за пределами поселения.

Относительно промышленных и инженерно-транспортных зон можно отметить, что по территории поселения не проходит крупных транспортных магистралей.

Необходимо активно вести разъяснительную работу с инвесторами по информированию о положениях генерального плана. Генеральным планом необходимо предусмотреть резервирование оптимальных территории для размещения перспективных объектов, чтобы организовать оптимальное взаимное размещение жилой и рекреационной зон с обеспечением требований норм.

В развитии экономической базы поселения необходимо делать упор на объекты эффективного промышленного производства, объекты рекреационного назначения, привлечение частных землепользователей.

Инженерная инфраструктура и инженерная подготовка территорий находиться на не достаточном уровне – необходимо реконструировать устаревшие и износившиеся сети и объекты инфраструктуры, а так же продолжить благоустройство населенного пункта для предотвращения негативного влияния на объекты водного фонда.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ.

На основании комплексной оценки территорий,  прогнозных показателей и стратегических направлений развития Мостовского сельского поселения, можно выделить следующие приоритетные направления развития и мероприятия по территориальному планированию сельского поселения:

- приоритет для размещения на территории рекреационных объектов;

-стимулирование процессов модернизации в добывающей промышленности, направленных на сокращение влияния на окружающую среду (в том числе сокращение СЗЗ);

- развитие вспомогательных обрабатывающих производств на базе традиционных промыслов;

- увеличение интенсивности добывающей промышленности (заготовки леса и торфа), а за счет них создание комплекса малых производств с выпуском продукции с высокой степенью добавленной стоимости;

- повышение уровня благоустройства в населенном пункте и развитие инженерно-транспортной инфраструктуры для эффективного развития территорий;

- в проекте выделены дополнительные территории общего пользования для обеспечения транспортной инфраструктуры и обеспечения требований Федерального закона  Российской Федерации от 22 июля 2008г.  №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- в проекте предусмотрено изменение границ территорий транспортной инфраструктуры;

- необходимо разработать на уровне администрации поселения и района программу сохранения и улучшения экологического состояния рекреационно- ценных территорий;

- разработка программ сотрудничества предприятий поселения с ВУЗами    г. Иваново;

- выделение фонда мобильного жилья для обеспечения трудовыми ресурсами предполагаемых направлений.

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) подлежат охране и использованию как единое целое с территорией памятников и связанными с ними сооружениями и другими объектами.

Физические и юридические лица обязаны обеспечивать сохранность недвижимых памятников истории и культуры, находящиеся в их собственности, пользовании или на землях, предоставленных им в пользование. Соблюдать требования Федерального Закона от 25.06.2002 №73Ф-З "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", а так же положения постановления правительства РФ от 26.04.2008 №315 "Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации".

Необходимо разработать комплексную программу сохранения и эффективного использования культурного наследия на территории Мостовского сельского поселения включающую в частности следующие мероприятия:

- разработка заинтересованными сторонами проектов охранных зон и анализ состояния конкретных объектов;

- сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а главное приспособление их для современного эффективного использования;

- выявление туристических маршрутов и создание сети достопримечательных мест.

Исходя из выше перечисленных положений, составляется и утверждается на совете общий график работ по реализации генерального плана.

Сведения о видах, назначении и наименованиях основных характеристиках и местоположении планируемых для размещения объектов местного значения поселения. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением планируемых объектов.

| Название планируемого объекта | Местоположение | Тип зон | Характерис- тики/ сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство межпоселкового газопровода | с. Моста – с.Новоклязьминское | Согласно ПСД | Г3, Р=0,6 МПа / расчетный срок |
| Строительство водопровода с новым водозабором | с. Моста |  | 4,0 км/расчетный срок |